浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目

技术指标

- 一、基本情况

- 浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目，该进出口目前为学校钱塘校区生活区车辆主出入口，当前为单通道，存在出入口狭小问题，车辆、行人交汇时存在安全隐患，该项目主要解决此问题，具体工程量及技术指标如下：

- 二、工程量清单及报价（总预算：163600元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校门外市政沥青道路拓宽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除人行道 | 1、拆除石材面、透水砖人行道面层 2、拆除人行道砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层 | m2 | 22 |  |  |  |
| 2 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除侧石、平石 2、拆除底部砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层 | m | 10 |  |  |  |
| 3 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:柔性垫层、花坛土 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 5.56 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾 2.运距:由施工单位自行考虑 | m3 | 10.62 |  |  |  |
| 5 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾 2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑 | m3 | 10.62 |  |  |  |
| 6 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 22 |  |  |  |
| 7 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 22 |  |  |  |
| 8 | 水泥混凝土 | 200厚C30混凝土基层，长度方向每隔5m锯缝 | m2 | 22 |  |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12mm | t | 0.195 |  |  |  |
| 10 | 透层 | 乳化沥青透层，用量1.1L/m2 | m2 | 22 |  |  |  |
| 11 | 沥青混凝土 | 60厚AC-16C沥青混凝土 | m2 | 22 |  |  |  |
| 12 | 粘层 | 乳化沥青粘层，用量0.5L/m2 | m2 | 22 |  |  |  |
| 13 | 沥青混凝土 | 40厚AC-13C沥青混凝土 | m2 | 22 |  |  |  |
| 14 | 安砌侧（平、缘）石 | 100*200花岗岩侧石M7.5水泥砂浆安砌 | m | 10 |  |  |  |
| 15 | 人行道块料铺设 | 大门外岗亭地面 1、100厚碎石垫层 2、150厚C25混凝土垫层 3、25厚芝麻灰花岗岩板用30厚M7.5水泥砂浆粘接 | m2 | 6.25 |  |  |  |
| 围墙门卫移位改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 砖砌体拆除 | 围墙及围墙饰面拆除，拆除高度至道路垫层底 | m3 | 1.18 |  |  |  |
| 17 | 拆除路面 | 拆除门卫底部地面 拆除石材面层、砂浆粘接层、刚性基层、刚性垫层 | m2 | 9.24 |  |  |  |
| 18 | 围墙栏杆拆除 | 围墙原有栏杆拆除 | m | 2.5 |  |  |  |
| 19 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:柔性垫层、花坛土 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 3.7 |  |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾 2.运距:由施工单位自行考虑 | m3 | 10.06 |  |  |  |
| 21 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾 2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑 | m3 | 10.06 |  |  |  |
| 22 | 人行道块料铺设 | 门卫地面 1、100厚碎石垫层 2、200厚C25混凝土垫层 3、25厚芝麻灰花岗岩板用30厚M7.5水泥砂浆粘接 | m2 | 9.9 |  |  |  |
| 23 | 道闸机移位 | 1、原有道闸拆除并妥善安置保护，道路施工完成后重新安装 2、含配管配线调整的所有内容 | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 监控摄像机移位 | 道闸辅助相机拆除并妥善安置，道路施工完成重新安装 ，含原监控杆基础拆除、300*300*500新监控杆基础制作安装、模板制作安装、管线调整 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 柜体拆除 | 门卫移位 1、含水电管线调整及因管线调整导致增加的交换机 2、含门卫移位后与原围墙交界处处理，满足建设单位要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 道闸机 | 1、类型:横杆道闸机 2、杆长：4-6m 3、速度：1.5秒-6秒可调，支持断电抬杆 4、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能 5、含600*600*1000混凝土基础制作安装、含模板安拆 6、含道闸接入原系统的接入费及调试费，含达到使用条件的管线安装及原设施破除修复等各项费用 | 套 | 1 |  |  | 品牌：大华、海康威视、博世安防或相当于 |
| 27 | 原有横杆道闸杆长度调整 | 1.原有横杆道闸杆件切割对长度进行调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 | φ12@200三向钢筋笼 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12 | t | 0.026 |  |  |  |
| 校园内道路拓宽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 拆除砖石结构 | 拆除台阶 | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 30 | 拆除侧石 | 保护性拆除花坛沿石并妥善安置保护 | m | 46.4 |  |  |  |
| 31 | 拆除人行道 | 1、拆除原马克砖位置面层及刚性基层 2、拆除边缘切割修补平整 | m2 | 43.59 |  |  |  |
| 32 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:柔性垫层、花坛土 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 26.78 |  |  |  |
| 33 | 回填方 | 1.密实度要求:达到规范要求 2.填方材料品种:开挖土石方 | m3 | 3.66 |  |  |  |
| 34 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃渣土及建筑垃圾 2.运距:由施工单位自行考虑 | m3 | 33.97 |  |  |  |
| 35 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:渣土及建筑垃圾 2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑 | m3 | 33.97 |  |  |  |
| 36 | 人行道整形碾压 | 人行道整形碾压 | m2 | 120.34 |  |  |  |
| 37 | 人行道块料铺设 | 1、100厚碎石垫层 2、150厚C30混凝土基层，长度方向每隔5m锯缝 3、20厚M7.5干混水泥砂浆粘贴50厚砂基透水砖，颜色及规格由建设单位确定 | m2 | 120.34 |  |  |  |
| 38 | 安砌侧石 | 原有侧石，M7.5干混水泥砂浆安砌 | m | 54.3 |  |  |  |
| 39 | 警示带 | 1.原有道路边缘侧石顶贴警示带，含基层清理 | m | 54.3 |  |  |  |
| 40 | 零星砌砖 | 混凝土标准实心砖M7.5干混水泥砂浆砌筑砖砌台阶 | m3 | 0.5 |  |  |  |
| 41 | 石材台阶面 | 20厚干混水泥砂浆粘贴20厚火烧面芝麻灰花岗岩板台阶面（台阶顶贴警示带，含基层清理） | m2 | 1.65 |  |  |  |
| 42 | 常规照明灯 | 路灯移位，含原路灯基础拆除、600*600*1000新路灯基础制作安装、模板制作安装、管线调整 | 套 | 4 |  |  |  |
| 43 | 监控杆 | 监控杆移位，含原监控杆基础拆除、600*600*1000新监控杆基础制作安装、模板制作安装、管线调整 | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 现浇构件钢筋 | φ12@200三向钢筋笼 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12 | t | 0.128 |  |  |  |
| 花坛改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 拆除侧石 | 保护性拆除花坛沿石并妥善安置保护 | m | 81.4 |  |  |  |
| 46 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:花坛土 2.挖土深度:2M 内 | m3 | 58.16 |  |  |  |
| 47 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃渣土 2.运距:由施工单位自行考虑 | m3 | 65.43 |  |  |  |
| 48 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:渣土 2.消纳场地位置:由施工单位自行考虑 | m3 | 65.43 |  |  |  |
| 49 | 人行道整形碾压 | 人行道整形碾压 | m2 | 151.32 |  |  |  |
| 50 | 人行道块料铺设 | 1、100厚碎石垫层 2、150厚C30混凝土基层 3、20厚M7.5干混水泥砂浆粘贴马克砖，颜色及规格由建设单位确定 | m2 | 151.32 |  |  |  |
| 51 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、包括但不限于履带式挖掘机等各类施工机械进出场及安拆费 2、由施工单位根据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 10.06 |  |  |  |
| 53 | 其他措施费用 | 1.包括但不限于施工围挡、交通导流、原有管线设施保护等各项施工组织措施费用 2、由施工单位根据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（以上费用包含税费，规费和人工等费用） |  |  |  |  |  |  | / |

以上工程量包含垃圾清运、措施费等，详细内容以造价清单为准。

- 三、材料选择要求

- ‌面层材料‌

- 采用透水砖，应具备高强度、防滑性好、颜色均匀等特点。

- 透水砖透水系数需达0.1mm/s以上，促进雨水下渗。

  - 图片仅作参考

‌辅助材料

  - 水泥宜选用P.O42.5硅酸盐水泥，砂浆配比常用1:3干硬性水泥砂浆。

  - 填缝剂应与块料颜色协调，具备防水、耐久、伸缩性好等性能。

- 四、基层施工要点（部分）

- 人行道砖的铺设施工，必须严格遵循相关的技术标准与操作规范。首先，基础处理是保障整体工程质量的前提，必须确保路基平整、压实度达标，并做好排水设计。其次，铺砖过程中要严格控制砖块间的缝隙宽度与平整度，使用专业工具进行精细调整，确保整体线型顺直、表面平顺。同时，砖块之间的填缝材料需饱满密实，以增强结构的稳定性并有效防止积水。最后，施工完毕后应及时进行养护，在达到规定强度前避免承重或通行，以确保铺设成果持久耐用，满足长期使用的要求。

- （2）广场马克砖铺设施工技术要求：

- 施工前，需对基层进行彻底处理，确保地基平整、坚实且无松软或积水现象。铺贴时，应根据设计图纸精确放线，砖块排列需规整，接缝需均匀、顺直。铺设过程中，应使用橡皮锤轻击砖面使其稳定，并随时使用水平尺校验平整度。砂浆填充应饱满密实，不得有空鼓。完成铺设后，应及时清理砖面残留物，并进行必要的养护，以保证铺装工程的最终质量与美观效果。

- （3）新岗亭配套使用的道闸与栏杆系统，其安装实施需满足以下具体技术要求。

- 安装过程应严格遵循设计图纸与施工规范，确保道闸主机稳固牢靠，其基础需具备足够的承重能力与抗震动性能。栏杆的安装应做到运行平顺、启闭灵敏，抬杆与落杆的轨迹须精准、无卡滞。所有电气接线必须符合安全标准，做好防水与绝缘处理，保障系统在各种天气条件下的长期稳定运行。安装完成后，需进行全面的功能调试与可靠性测试，确保整套设备响应及时、控制精确，能够满足日常车辆出入管理的实际需求。

- 路灯移位的具体施工方案及配套基础的浇筑作业，必须严格遵循以下技术要求：

- 施工前需对拟移位的路灯进行全面检查，确认其结构状况，并根据新的安装点位进行精确测量与定位。基础浇筑部分应依据设计图纸，规范实施基坑开挖、模板支护、钢筋绑扎等工序，保证混凝土配比符合标准，浇筑过程需连续进行，确保振捣密实，避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。施工完成后，应及时进行养护，待混凝土强度达到设计要求后，方可进行路灯杆体的安装与调试。整个作业过程需兼顾施工效率与工艺质量，确保移位后的路灯能够安全、可靠地投入运行。

- 以上所有维修改造，要求现场勘查，含原有材料拆除及垃圾外运卫生清理等。

- 五、项目工期要求

- 合同签订后40日历天完工。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院

我方（公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区生活区西门进出口双通道改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                      ）于     年   月   日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：                 （签字）

投标人公司名称：                          （加盖公章）

勘察时间：       年       月      日